Mislim da od ovoga neće biti štete...

Ko se reši da crta u AutoCAD-u i ArmCAD-u (naravno da nije obavezno, ali je poželjno - za vaše dobro) treba ODMAH da počne da debljine linija zadaje preko BOJA a ne preko layer-a (relikt iz jako starih verzija, ali je OBAVEZAN zbog ArmCAD-a). Naime, entiteti koje pravi bilo koja verzija ArmCAD-a (legalan, krekovan, 2000, 2009 koji god) na JEDNOM layer-u pravi i šipku i njenu kotu i slova i pomoćne linije. Ako tom lejeru date malu debljinu linije, ne vidi se šipka, ako stavite veliku - ne vidi se ništa, odnosno imate CRNO debelo i nepregledno. Rešenje je u BOJAMA. Duplim klikom na BETON.CTB i prelaskom na poslednju jezičak (Form view), videćete koje debljine linija sam dodelio pojedinim bojama. Sve se štampaju kao crne, a debljine linija su redom

crvena 0,5 mm

žuta 0,18 mm   i tako redom - samo prvih nekoliko je zadato, ostale su NULA (najtanje što ploter može da uradi).

Sve se boje štampaju kao crne, osim tri sive, 252, 253 i 254, koje mi služe za senčenje. Ovo je samo primer, napravite kako vam odgovara. Važi za sve verzije autocad-a

Fajl BETON.ctb (kao i sve druge color tabele) stoji u folderu

c:\Documents and Settings\misa\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\enu\Plot Styles\

gde je ovo "misa" ulogovani USER. Molim one koji o ovome nešto znaju da se ne smeju!

U verziji AutoCAD2000, Fajl BETON.ctb (kao i sve druge color tabele) stoji u folderu

C:\Program Files\ACAD2000\Plot Styles

odnosno, gde vam je AutoCAD već instaliran (ovo je default).

ArmCAD je (verovatno) instaliran u folderu

C:\Program Files\Radimpex\ArmCAD 2000

U taj folder treba iskopirati priloženi fajl Settings.cfg sa podešavanjima (ono »MISA« sto sam pominjao na času) i dva *.msh fajla – baza za mreže (MESH – mreža) – mreže možete dodati i sami ukoliko vam neka fali (one sa papira, Katalog mreža).

Srećan rad